心肺复苏机设备功能及参数

- 功能：

- 针对心脏骤停患者进行胸外心脏按压。

- 参数：

- 电动电控型。

- 标配2块插拔式可充电锂电池，电池可连续工作90分钟以上，更换任一电池时不中断按压，可在线充电同时进行按压操作。

- 按压深度：3-5cm或高于此范围，连续可调。

- 按压模式：15:2模式、30:2模式和连续按压模式。

- 按压/释放比：1:1。

- 采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，快速安装操作。

- 设备连接完毕后仅需2步（开机和按压）即可开始工作。

- 标配负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷。

- 启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位，无需人工拉动按压头进行定位。

- 具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警。

- 具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用。

- 背板可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合。