关于柴油发电机组维护保养的需求

本招标项目旨在寻求专业的维护保养服务供应商，对自由院区两台柴油发电机组、高新院区台柴一台油发电机组进行全面、高质量的维护保养，确保发电机组在需要时能正常稳定运行，满足应急供电需求。

一、柴油发电机组信息

1、型号及规格：无锡动力1000kw一台、无锡动力1200kw一台，通柴500kw一台，共计三台发电机组。

2、安装位置：自由院区两台，高新院区一台。

二、维护保养服务内容要求

1、机油和机油滤清器更换：使用符合机组要求的优质机油，更换机油滤清器，同时检查机油滤清器座及连接管路有无泄漏。

2、柴油滤清器更换：更换柴油滤清器，清洁柴油箱及管路，确保燃油系统畅通无阻。

3、空气滤清器更换：根据滤清器的污染程度，进行清洁或更换，保证进气顺畅。

4、冷却液检查与更换：根据冷却液实际情况进行更换，同时检查冷却系统有无泄漏、水泵工作是否正常。

5、皮带检查与调整：检查发电机皮带、风扇皮带的张紧度和磨损情况，必要时进行调整或更换。

6、电气系统检查：检查发电机绕组的绝缘电阻、接线端子的连接情况、继电器和接触器的工作状态，对控制面板进行功能测试，确保电气系统正常运行。

7、启动系统检查：检查启动电机、启动继电器等启动部件的工作情况，对启动电池进行深度充放电测试。

三、人员资质要求

1、服务团队成员应具备相关的柴油发电机组维护保养专业技能和经验，至少包括1名具有[相关行业资质证书名称]证书的技术人员。

2、技术人员应熟悉本招标项目中柴油发电机组的品牌、型号和技术特点。

四、油品、配件及防冻液的质量要求

1、服务供应商应保证在维护保养过程中所使用的配件、油品及防冻液质量不低于原厂的替代品的质量。

2、在更换备件时，应向招标方提供备件的详细信息，包括来源、质量保证等资料。

科室负责人：

主管 院长：

后勤服务保障中心